GİRİŞ

Ülkemiz yeryüzü üzerindeki konumu nedeni ile kıta ve levha hareketleri açısından aktif ve riskli bir bölgede yer almaktadır. Yerkabuğu bilindiği gibi hareketli levhalardan oluşmuştur. Bugün ki konumunu alması ise araştırmalara göre 540 milyon yıl sürmüştür. Diğer bir hesaplama ile dünyanın yaşı 4,6 milyar yıl, güneşin yaşı ise 5,5 milyar yıl dır. Güneşin hidrojen kaynağının 5 milyar yıl sonra tükeneceği tahmin edilmektedir. Dolayısı ile, dünyamızın da en az 5 milyar yıl daha ömrü var denilebilir. Buradan da yeryüzü kıta coğrafyasının bugün ki şeklini alıncaya dek en az dokuz kere daha şekilden şekile gireceği varsayılabilir. Yerkabuğunu oluşturan okyanus ve kıta parçaları yani levhalar, bir gölün üzerinde yüzen sandallar gibi birbirlerine çarparlar, birbirlerinin altına girerler veya birbirlerine sürtünüp, sıyırarak hareket ederler. Hareket hızları yılda 3 cm ila 15 cm arasındadır. Arabistan levhası kuzey kuzeybatı doğrultusunda yılda 4,5 cm hızla ilerleyerek,  Anadolu levhasını devamlı sıkıştırmaktadır. Türkiye’de meydana gelen depremlerin esas nedeni de, Arabistan levhasının bu hareketidir.

Depremlerin önemli bir bölümü yeryüzünden yaklaşık 12 km derinliklere kadar uzanan elastik kısımda üst kabuk içinde meydana gelmektedir. Bu derinlikten daha derinlerde sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için yer değiştirme hareketi depremsiz, krip denilen yavaş plastik şekil değiştirme enerjisi şeklinde yutulur. Buna karşılık elastik üst kısımda ise her yıl birkaç cm lik yer değiştirme yüzyıllarca birikerek birkaç metre birden büyük bir depremle meydana gelmektedir. Depremler sırasında ilk kırılma başlangıcının bu elastik alan sınırında meydana geldiği anlaşılmaktadır. Deprem, yer içinde fay olarak adlandırılan kırıklar üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yer değiştirme hareketinin neden olduğu karmaşık elastik dalga hareketleridir. Bu yer değiştirme miktarı depremin büyüklüğü ile doğru orantılı olup özellikle sığ depremlerde belli bir büyüklükten sonra faylaşma ile ilgili kırıklar yeryüzünde de görülmektedir.

Ülkemizde meydana gelen 17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinde çok fazla maddi ve manevi kayıplar meydana gelmiştir. Bu kayıpların nedeni yanlış yerleşim alanlarının seçilmesi ve teknik uygulamalarındaki yetersizliklerdir. Yerleşim yerlerinin planlanmasında şehir plancıları doğal afet riski olmayan alanların belirlenmesini ve yapılanmaların bu bölgelerde olmasını isterler. Ayrıca mühendislik hesaplamaları için bölgenin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.

Bu özelliklerin çoğu, yeraltındaki kütlelerin litolojisine, jeolojik yapısına, yeraltı su durumuna, jeolojik yüke, zeminin taşıma gücüne vb. bağlıdır. Bu gün yapılarda görülen kaymalar, yıkılmalar, farklı oturmalar, çatlamalar yapı ile zemin arasında bir bağdaşmanın kurulmadığını, zemin özelliklerinin iyice anlaşılmadan inşaatın yapıldığını göstermektedir. Bu gibi zararlı olaylar; yüzey ve yeraltı jeolojisiyle uğraşan jeoloji mühendisleri ile projeleri hazırlayan mühendisler arasında bir bağın yeterince kurulmamış olduğunu gösterir. Bu nedenle inşaat yerlerinin saptanmasında ve projelendirme safhalarında yer seçimlerinde ve hesaplamalarda mesleki korelasyonun sağlanması gerekmektedir.

Bilindiği gibi, jeoloji topografik yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle ülkemiz büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olan afete dönüşebilen doğal tehlikelerle sık sık karşılaşan ülkeler arasında yer almaktadır. Ülkemizde etkili olan yani afete dönüşebilen doğal kökenli tehlikeler önem sırasına göre depremler, heyelanlar, su baskınları, kaya düşmeleri, yangınlar, çığ, fırtına, yeraltı suyu yükselmesi vb. meteorolojik kökenli diğer afetler olarak sıralanabilir. Son 60 yıl içinde doğal afetlerin neden oldukları yapı hasarları istatistiklere göre, hasarın %62’ sinin depremler, %152’ inin heyelanlar, %12’ sinin su baskınları, %5’ inin kaya düşmeleri, %4’ ünün yangınlar ve %2’ sinin meteorolojik kökenli afetler (çığ, fırtına vb.) nedeniyle meydana geldiği görülmektedir. Bu değerler bize neden doğal afet deyiminin ilk olarak depremi çağrıştırdığını göstermektedir.

Dünyanın en aktif deprem kuşaklarından olan Alp-Himalaya kuşağı içinde yer alan ülkemiz yıkıcı depremlerin oluş sıklığı açısından dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. İstatistikler ülkemizde meydana gelen doğal afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların her yıl Gayri Safi Milli Hasılamızın %1’i mertebesinde olduğunu göstermektedir. Bu kayıplara stok, üretim ve pazar kayıpları ile işsizlik ve fiyat artışları, vb. gibi dolaylı ekonomik kayıplar eklendiğinde toplam kayıplar Gayrı Safi Milli Hasılanın %3-4’üne kadar ulaşmaktadır.

- AMAÇ VE KAPSAM

Bu çalışmanın amacı Yozgat İli, merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesinde yapılması planlanan Belediye Hizmet binasının gerekli zemin etütlerini içermektedir.

Yozgat İli, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesi, Parsel No:1, Pafta No:8, Ada No:1530, Yüzölçümü 3623,32 m² olan Yozgat Belediyesi imar sınırları içerisinde tapulu bulunan parselde yapılacak olan Yozgat Belediyesinin Hizmet Binasının inşaatının zemin araştırmasına yönelik bu çalışma yapı ruhsatı alma işlemlerinin bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bu amaç için ilgili parselde açılan araştırma çukurlarından alınan zemin numuneleri üzerinde gerekli zemin mekaniği deneyleri yapılarak bu jeoteknik rapor hazırlanmıştır.

Çalışmalar İngiliz Şartnamesi (BS) ve Türk Şartnamesi (TS)’ ye uygun olarak yapılmıştır.

2. ÇALIŞMA ALANININ TANITILMASI

İnceleme alanı Yozgat İli, Merkez, Aşağı Nohutlu Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Alanın koordinatları ve arsa tapusu Ek’1 de verilmiştir.

Çalışma alanında bir takım jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. Alınan numuneler Bozok Üniversitesi Zemin Araştırma laboratuarlarında incelenerek zemin taşıma gücü ve zemin emniyet gerilmeleri hesaplanmıştır.

2.1. COĞRAFİ KONUM VE MORFOLOJİ

İlçe; Hizmet  Binası; İI topraklarının kuzeyindedir. Doğuda; Sivas,  güneyde; Kayseri  Sarıoğlan  Felahiye, batıda; Kırşehir, kuzeyde; Çorum illeri ile çevrilidir. İnceleme alanının güneyinde Çamlık, kuzeyinde Nohutlu tepesi, arasındaki vadide yer almaktadır. İl içerisinden Baltaözü deresi geçmektedir. Merkezde kirazlı ve çamlık göletleri bulunmaktadır. İçme ve kullanma suyu olarak yararlanılmaktadır. İklimin karasal olduğu ilde, yazlar; sıcak ve kurak, kışlar ise, soğuk ve kar yağışlı geçmektedir. Hâkim bitki örtüsü bozkırlardan oluşmuştur. Yağışların daha çok olduğu dağlık alanlarda ise; çam, meşe ve ladin türlerinden oluşan ormanlar yer almaktadır.

2.2. İMAR DURUMU

İnceleme alanı Yozgat İl merkezinde yer almaktadır. Belediye tarafından verilen imar durum krokisi Ek 2 de verilmiştir.

17 Ağustos Marmara depreminde Ülkemizin yaşadığı deprem felaketi sonrasında Bayındırlık ve İskân bakanlığının 10 No‘lu genelgesine göre tüm zeminlerde jeolojik zemin araştırmasının yapılması uygun görülmektedir.

2.3. AFET DURUMU

Araştırma alanı içerisinde ve yakın çevresinde aktif heyelan, kayma, blok düşmesi gibi olaylar bulunmadığı gibi emarelerine de rastlanılmamıştır. Mevcut birimlerin topografik eğimleri ve bu birimlerin jeomekanik özellikleri dolayısıyla heyelana ve kaya düşmesine müsait değildir.

Yapı temellerinin içerisinde kalacağı mevcut birimlerin yapay ve doğal şevlerinde stabilite sorunları ve emareleri bulunmamaktadır. Temel araştırma çukurlarında akma, yayılma ve kabarma gibi anormalliklere rastlanılmamıştır.

2.4. DEPREM DURUMU

İnceleme alanı Amasya-Çankırı doğrultusunda uzanan Kuzey Anadolu Fay hattının yaklaşık 150 km güneyinde bulunmaktadır. Yine Yozgat’ın kuzeybatısında, güneybatı kuzeydoğu doğrultulu bulunan Kuzey Anadolu Fay hattından kopan Ezine Pazarı Fayı bölge için önem taşımaktadır. Yozgat İli Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Merkezinin Belirlediği sınıflamaya göre 3. derece deprem kuşağında yer almaktadır.

İnşaat alanının vadide yer alması ve fay hatlarına yakınlığı dolayısıyla deprem durumu göz önünde bulundurulmalıdır.

3. JEOLOJİ

3.1. GENEL JEOLOJİ VE TEKTONİK

Yozgat ve yakın yöresine ait Jeolojik incelemeler son derece azdır. Yöre ile ilgili olarak en eski çalışma Kentin(1955)’e aittir. Yozgat ve yakın civarının genel jeolojik özelliklerinin belirlenmesi amacı ile yapılan bu çalışmada Yozgat Batolitinin civarındaki kayaçların stratigrafisi ve tektonik durumu incelenmiştir. Yöredeki volkanik kayaçların kökenine yönelik çalışma ise Büyükönal (1986), tarafından yapılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra Arni (1936), Kara ve Dönmez (1990) ile Kara(1991) Jeolojik araştırmalar yapmışlardır. İl yerleşim alanı ve yakın civarında yer alan lokal kaynakların oluşumuna yönelik jeolojik incelemelerde mevcuttur.

Çalışma alanında ve yakın yöresinde, bölgede Kırşehir-Akdağ masifi/metamorfikleri olarak bilinen ve temeli oluşturan Paleozoyik metamorfik kayaları ve onları kesen Alt Senoniyen yaşta intrüzif kayalar mevcuttur. Paleozoyik metamorfikleri litostratigrafik olarak Kalkanlıdağ gnaysları, Kervansaray şistleri, Boçaldağ mermerleri ve Çomakdağ kuvarsitleri diye adlanan formasyonlara ayrılmıştır. Birbirlerine yanal ve düşey geçiş gösteren bu birimler, düşük-orta basınç/yüksek sıcaklık yeşilşist-amfibolit fasiyesinde metamorfizmaya uğramışlardır. Transgresyonla başlayıp regresyonla sona eren bir istif oluşturan Tersiyer sedimanter ve volkanik kayaları temeli oluşturan birimler üzerinde uyumsuz olarak yer alır. Bunlar karasal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşından oluşan Alt- Orta Eosen yaşlı Baraklı formasyonu; sığ denizel çamurtaşı, kumtaşı ve kireçtaşından oluşan, hem düzey hem de yanal olarak önceki birimle geçiş gösteren ve Dulkadirli kireçtaşı ile Alimpınar bazalt üyeleri olarak adlanan iki üyeye ayrılan Alt-Orta-Üst Eosen yaşlı Çevirme formasyonu; ve göl – akarsu özellikli çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşından oluşan kendisinden önceki birimle yanal ve düşey geçiş gösteren Üst Eosen Miyosen yaşlı Delice ırmak formasyonudur. Daha sonra Üst Miyosen –Pliyosen yaşlı, karasal klastik, volkanik ve karbonat kayalarından oluşan Kızılırmak formasyonu önceki birimler üzerin de uyumsuz olarak yer alır. Tüm bu birimler uyumsuz olarak Kuvaterner traverten ve alüvyon çökelleri tarafından örtülmüştür.

Anadolunun tektonik birlikleri içerisinde Anatolid birliği içerisinde yeralan bölgede, OrtaAnadolu Krıstalen karmaşığı içerisinde batıda Tuz Gölü fayı, doğuda Ecemiş fayı kuzeyde Ankara vigrasyonu ile çevrilen üçgen bir alan içerisinde, prandatl hücre tektoniğine uygun doğrultulu atımlı ve düşey atımlı faylar hakim durumdadır.

3.1.1. GENEL JEOLOJİ

Yozgat ilinin 1/25000 ölçeklii gelen jeoloji haritası şekil 2 de verilmiştir. Yozgat ve yakın yöresinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti Ketin (1964), Büyükönal (1989) tarafından ayrıntılı olarak incelenmiştir. Yörenin temel kaya birimi yozgat güneyinde yer alan çamlık mevkiinde yaygın olarak gözlemlenen eosen yaşlı yozgat batoliti oluşturmaktadır. Granit – Granodiyorit bileşimli bu batolit üzerine yozgat şehir stadı doğusunda tipik olarak gözlenebilen uyumsuzlukla Eosen yaşlı çevirme formasyonu gelmektedir. Bol fosilli sığ denizel Kireçtaşlarından oluşan bu birim üzerine kirazlı göleti civarında yaygın volkanik tortuların oluşturduğu Bayat formasyonu geçişli olarak gelmektedir. Bayat formasyonu üzerine ise denizel kumtaşı, kireçtaşı ardalanmasından oluşan Kocaçay formasyonu gelir. Lütesiyen yaşlı bu birim üzerine ise Yerköy ve civarında yaygın olarak gözlenen ince çökellerden oluşan ve organize sanayi bölgesinde tipik olarak gözlenebilen Kızılırmak formasyonu uyumsuz olarak gelmektedir. Bu birim üzerinde ise kuvaterner yaşlı alüvyonlar yer alır.

Yozgat Granodiyoriti: Bölgede K-KB doğrultusunda yüzeylenen orta Anadolu intrizüflerine ilişkin asit bileşimi kalk alkalen intrizüf kayalar Yozgat Granodiyorit i olarak adlandırılmıştır. Granit, granitporfir, Riyolit, Granodiyorit, Porfir ve Riyodasit gibi derinlik ve yarı derinlik kayaçlardan oluşmuştur.

İç Anadolu Bölgesinde Kırşehir bloğu ve orta Anadolu kristalin kompleksi olarak tanımlanan başlıca Mesazoyik kristalen kabuk metasedimantlerinden oluşan kristalen kütle aynı zamanda Kıretase, Tersiyer döneminde yerleşmiş oldukça farklı intrizüf kayaç çıkmaları da içermektedir.

Baraklı Formasyonu : Eosen havzalarının kenarlarında karasal koşullarda gelişen çakıltaşı, kum taşı ,çamur taşlarının değişik konumlarda ardışmalarında çamur ve moloz akmalarından oluşan linyit mercimeklerini içeren genellikle kaba malzemesini yakın kaynaktan almış kırmız renkli ve temelin üzerine açısal uyumsuzlukla gelen bir birimdir.

Çalatlı Formasyonu : Baraklı Formasyonu çevirme kireçtaşı ve delice ırmak formasyonları ile düşey ve yanal geçişlidir. Eosende egemen çökelme koşullarına bağlı olarak gri yeşil renkli kiltaşı, gri sarımsı renkli marnlar ile havza kenarlarından havza içlerine doğru azalan oranda gri yeşilk renkli kumtaşı, kiltaşı ve kireçtaşıdır.

Çevirme Formasyonu: Baraklı formasyonu üzerine uyumlu olarak gelir. Çakıl taşı, kumtaşı, silttaşı, kil taşı, marn, aglomera ve bazalttan oluşan formasyon; gri ve kahverengimsi sarı renklidir. Alt- Orta-Üst Eosen yaşında olan bu formasyon üst seviyelerinde Deliceırmak formasyonuna geçiş gösterir.

Deliceırmak Formasyonu: Karasal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşan birim temel üzerinde değişik bölgelerde özellikle Şefaatli doğusunda Yenipazar batısında geniş alanlarda yüzeyler.

Formasyon, regresif özellikte, evaporitli, kırmızı, kahve gri renkli, paralel-çapraz katmanlı, az köşeli- yuvarlak taneli, gevşek tutturulmuş karasal çakıltaşı, kumtaşı ve çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Birimin alt düzeylerinde orta- iyi tutturulmuş ince –orta – kalın paralel katmanlı kutaşları ile ardalanmalı jips bulunmaktadır.

Kızılırmak Formasyonu: formasyon genel olarak Konglomera, Kumtaşı, Silttaşı, Marn ve Kil taşlarından ibaret olup koyu kırmızı yer yer yeşil koyu renktedir. Havza kenarlarında konglomera kum taşı şeklinde olan birim havza ortasında marn kil taşı şeklinde görülmektedir.

3.1.2. TEKTONİK

Zemin Sıvılaşması

Suya doygun kum tabakaları deprem titreşimlerine uğradığı zaman sıkışmakta ve hacmini küçültme eğilimi göstermektedir. Bu anda Boşluk suyu basıncının artması sonucu, kum dayanımını tamamen kaybederek sıvı gibi hareket eder. Tarihsel süreçte ise; suyun zemin ortamından uzaklaşmadığı koşullar altında, suya doygun kohezyonsuz zeminlerin tekdüze, geçici veya tekrarlanmalı şekilde örselenmesinden kaynaklanan zemin deformasyonlarını kapsayan davranış biçimlerinin tümü için, ayırım yapılmaksızın bir tanımdır.

Sıvılaşma davranışının meydana geldiği ortamlar; ayrık katı bileşenleri arasında doğal çimento görevi üstlenecek bir bağlayıcı bulunmayan veya çok gevşek olarak bulunan bir bağlayıcının su etkisiyle ortamdan kolayca uzaklaştırılarak, tanelerin serbest hale geçebildiği ayrık kayaçlar ve mineraller topluluğu şeklinde tanımlanan ve toprak zemin olarak adlandırılan malzemelerdir. Buna karşın; kütlesel, çimentolaşmış, taneli veya kristalli yoğun kayaç türü zeminlerde ise, sıvılaşma meydana gelmemektedir.

Deprem sırasında sismik dalgalar, özellikle makaslama dalgaları, suya doygun yani yeraltı suyu tablası altındaki, gevşek kum zeminler içinde yayılırken birbirine göre ters yönde etkiyen kuvvet çiftleri meydana getirerek zeminin tanelerinde yer değişimlerine neden olurlar. Bu koşullar altında gevşek konumdaki kum tanecikleri birbirlerine yakınlaşma eğilimleri gösterirler ve bu davranış sırasında tanelerin temas noktalarındaki gerilim, taneleri çevreleyen suya aktarılır. Depremlerin ani ve kısa süreli hareketlere neden olması, taneler arasındaki suyun kaçması (drene olması) için gereken yeterli süreye olanak tanımakta, dolayısıyla ortamdan uzaklaşmayan gözenek suyunun basıncını aniden arttırmaktadır. Gözenek suyu basıncındaki bu ani artış, zemin tanelerini bir arada tutan temas kuvvetlerini yok ederek taneleri birbirlerinden uzaklaştırır ve böylece zemin dayanımını yitirir. Bu koşullar altında zemin, deprem öncesinde gösterdiği katı malzeme davranışı yerine, bir sıvı gibi davranarak suyla birlikte yüzeye doğru hareket eder ve yüzeyden çıkmaya başlar. Zeminin sergilediği bu davranış biçimi ‘sıvılaşma’ olarak tanımlanır. Şiddetli depremlerde her çeşit gevşek ve suya doygun zeminin sıvılaşması beklenmelidir. Zeminin taneleri çok ufak ise taneler arasındaki kohezyon sıvılaşmayı engelleyecektir.  Bunun aksine taneler büyük ise zeminin geçirgenliği yüksek olacağından boşluk suyu basıncında önemli bir artış meydana gelecek ve sıvılaşma riski ortaya çıkacaktır. Genellikle malzeme silt, kum arası bir granümetreye sahip ise ve penetrasyon sayısı (N değeri) 10 dan az ise bu zeminlerde sıvılaşma meydana gelmektedir. Darbe sayısı 10 dan fazla ise sıvılaşma görülmemektedir. (S. AŞÇIOĞLU Jeo. Müh, Afet İşleri Genel Müdürlüğü-Etüt ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı, Jeolojik Etüt Şefi)

4.  SU DURUMU

4.1. YER ALTI VE YER ÜSTÜ SULARI

İnceleme alanının yüzey suları tarafından etkilenmeyeceği bir topografik yapıya sahiptir. İnceleme alanımızda yeraltı su yoktur.

4.2. İÇME VE KULLANMA SUYU

Bölgede içme ve kullanma suyu şehir şebekeleri tarafından temin edilmektedir.

5. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Çalışma alanı Yozgat İli merkez Aşağı Nohutlu Mahallesi Ada No:1530,  Parsel No:1, yüzölçümü 3623,32 m² alana sahiptir.

5.1. ARAZİ ÇALIŞMALARI VE NUMUNE ALIMI

Çalışma alanı imar yapı krokisinde gösterilen noktadan yaklaşık 2,0 m temel derinliğinden alınan zemin numuneleri incelenmiştir.

5.2. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

Alınan numuneler jeoteknik özelliklerin belirlenmesi amacıyla laboratuar deneyleri Bozok Üniversitesi Zemin Mekaniği Laboratuarı kaya mekaniği testleri şeklinde yaptırılmıştır. Laboratuar deneyinde izlenen yöntem aşağıda kısaca belirtilmiştir.

5.2.1. KESME KUTUSU DENEYİ

Zemin veya kaya örneği ortadan hareketli kutu içerisine konulur. Kutunun ve örneğin üst parçasına yatay bir yük (kayma) uygulanır. Örnek düşey yüklerinde etkisi altında kesilir. Üç farklı düşey yük, üç benzer örnek için uygulanarak elde edilen değerlerin grafiğinden, malzeme için kohezyon ( c ) ve içsel sürtünme açısı () bulunur.

Kayadaki süreksizliklerin ve bozunmamış malzemenin kayma dayanımı ‘’, ‘c’ ve ‘’ değerleri kesme kutusu deneyi ile elde edilmektedir.

Zeminlerde ‘c’ ve ‘’  parametrelerinin belirlenmesinde uygulanmaktadır. Kayalarda süreksizliklerin dayanımlarının belirlenmesinde kullanılır.

6. ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ

Zemin emniyet gerilmesi, zemine yüklenmesi müsaade edilebilecek yükü tanımlamaktadır. Bu parametre temel seçimi ile temel boyutlarının belirlenmesinde kullanılan limit bir değerdir. Elde edilen kriterlerden sadece taşıma gücü kriteri kullanılarak zemin emniyet gerilmesi hesaplanır.

6.1. TAŞIMA GÜCÜ

Bilindiği gibi temel alt kotu üzerinde kalan zeminlerin taşıma gücüne bir katkı sağlamadığı bilinmektedir. Temel zemini yapı yüklerini doğrudan taşıyan zemin ortamıdır. Yapı yükleri zemine direkt olarak temel aracılığı ile iletilir. Taşıma gücü, zemin emniyet zemin emniyet gerilmesi ile temel altında bulunan zeminin herhangi bir yükü altındaki etkileşimini, yani kaymaya ve göçmeye karşı göstereceği direnci ifade etmektedir.

Taşıma gücü temel genişliğinin yaklaşık 1 veya 2 katı derinlikte olan zemine kadar etki eder ve bu zeminin dayanımını vermektedir. Yapılan deneyler sonucunda taşıma gücünü Terzaghi Taşıma Gücü teorisinden yararlanarak elde edeceğiz.

1. Zeminin Fiziksel Özellikleri

Zeminin fiziksel özellikleri Tablo 1’ de verilmektedir.

Tablo 1. Zeminin fiziksel özellikleri

| Numune No. | Doğal Birim Hacim Ağırlık (t/m3) | Dane Birim Hacim Ağırlık (t/m3) | Kuru Birim Hacim Ağırlık (t/m3) | Su Muhtevası (%) | Boşluk Oranı (%) | Porozite (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2278 | 2710 | 2105 | 8.2 | 0.29 | 0.22 |
| 2 | 2274 | 2709 | 2131 | 6.7 | 0.27 | 0.21 |
| 3 | 2273 | 2712 | 2128 | 6.8 | 0.27 | 0.22 |
| Ortalama | 2275 | 2710 | 2122 | 7.2 | 0.28 | 0.22 |

Nokta Yükleme Deneyi ve Zemin Emniyet Gerilmesi

Muayene çukurlarından elde edilen kaya numunelerden hazırlanan 6 adet düzensiz kaya örneği üzerinde nokta yükü deneyi yapıldı. Nokta Yükleme deneyinden elde edilen dayanım değerleri Tablo 1. de verilmektedir.

Tablo 1. Nokta Yükleme deney Sonuçları

| Numune No | W, (mm) | D, (mm) | Is(50), (MPa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 29 | 0.38 |
| 2 | 55 | 39 | 0.33 |
| 3 | 45 | 21 | 0.76 |
| 4 | 55 | 30 | 0.31 |
| 5 | 30 | 28 | 0.08 |
| 6 | 40 | 20 | 0.63 |

Kayanın bozunması ve çatlak içermesi dikkate alınarak taşıma gücü 10 kgf/cm2 alınabilir. Temel projelendirilmesinde kullanılacak olan Zemin Emniyet gerilmesi olarak ise 3 kgf/cm2 alınması uygundur.

Sonuçlar ;

- Açılan muayene çukurlarında yeraltı suyuna rastlanmadı.

- Kaya ileri derecede bozunduğu, çatlak ve fisürler içerdiği tespit edildi.

- Numunelerin yer yer elle kolayca parçalanabildiği dikkate alınarak en zayıf kaya grubunda değerlendirildi.

- Taşıma gücü 10 kgf/cm2 olarak alınabilir. Güvenlik katsayısı 3 alınması durumunda yapı temel hesabına esas olacak Zemin Emniyet Gerilmesinin 3 kgf/cm2 alınması uygundur.

- Temel tipi yapı yüksekliğine bağlı olarak sürekli (mütemadi) veya radye temel olarak seçilebilir.

6.2. HESAPLAMALAR

Terzaghi Taşıma Gücü teorisine göre verilen bağıntı kullanılarak deney sonuçlarından ve Terzaghi taşıma kapasitesi katsayılarından yararlanılarak aşağıda görülen hesaplamalar yapılmıştır.

Bulunan bu değer kayacın kırılma değeri olarak değerlendirilmesi nedeniyle hesaplamalarda taşıma gücünün  qa=10 Kg/cm² olarak bulunmuştur. İnceleme sahasından alınan numune bir kaya numunesi olup bulunan değer kaya numunesine nokta yükleme deneyi yapılmış olup numune altere kumtaşıdır. Taşıma gücü qa=10 Kg/cm² alınması uygundur. Zemin emniyet gerilmesi ise qem=3 Kg/cm² olarak alınmalıdır.

7. OTURMA DURUMU

Zemin ve kayaçların herhangi bir düzleme bağlı olmadan, düşey yada düşeye yakın bir şekilde hareket etmesine çökme, çeşitli kuvvet ve yüklerin etkisiyle zeminin ve üzerindeki yapının aşağıya doğru hareket etmesine de oturma denir. Oturmada hareket zamana bağlı olduğundan genellikle yavaştır. Çökme oturmalar sonucunda binalar, yollar, değişik amaçla döşenen borular çatlar, ziraat alanları kullanılamaz hale gelir. Akarsu ve yeraltı su akiferlerinin durumu değişir. Sonuçta mal ve can kaybını içeren büyük zararlar meydana gelir.

Bu nedenle bu tür hareketlerin olması muhtemel ya da hareketlerin görüldüğü sahalarda devamlı ve hassas ölçülerin yapılması gerekir. Ölçülerle hareketin yönü miktarı zamana bağlı olarak saptanır ve grafiklerle gösterilir. Kumlu zeminlerde oturma inşaatlarla birlikte başlamakta ve bitimi ile son bulmaktadır. Killerde oturma inşaat bitiminden sonrada devam etmektedir. Yapının altında plastik akış gösteren zemin olması halinde oturmalar daha uzun zaman devam eder ki bu da zeminin sızışını gösterir. Bazı durumlarda zemin özelliğinde ani değişiklikler olur ve zeminde farklı oturmalar meydana gelir. Özellikle killi zeminlerde üzerine inşa edilen binalarda zamanla oturmaların artması sonucunda çatlamalar ve yıkılmalar meydana gelmektedir.

Çökme ve oturmalar doğal ya da yapay nedenlere bağlı olarak meydana gelmektedir. Suya hassas jips, tuz, kireçtaşı gibi kayaçların oluşturduğu yerlerde bunların sular tarafından eritilmesi ile çökme ve oturmalar meydana gelebilir. Örneğin karstik mağara tavanlarının çökmesi; jips içeren tabakaların eriyerek sular tarafından uzaklaştırılması gibi.

Yeraltından fazla su çekilmesi, bataklık sahalarının kurutulması, yeraltından kullanma ya da içme için fazla su alınması sonucu özellikle çakıllı, kumlu ve killi zeminlerde tanelerin birbirine yaklaşması, suyun kaldırma kuvvetinin ortadan kalkmasına bağlı olarak zeminin sıkılaşmasına ve hacminin küçülmesine neden olur ki bunun sonucunda yüzeyde oturmalar görülür. Buna karşılık yeraltı suyunun yükselmesi ise zeminde yukarıya doğru bir hareket oluşturur.

Zeminler oluştukları malzemeye bağlı olarak değişik oranlarda taşıma gücüne sahiptirler. Zeminler taşıma güçlerinden fazla yükler altında kalırsa oturmalar meydana gelir.

Özellikle turbalık, kumlu, killi, yumuşak zeminlerde bu tür oturmalara sıkça rastlanır. Bu tür zeminlerde, inşa edilen temellerde oturma olurken temel dışında kabarmalar meydana gelir. Suya doygun olmaları halinde yatay yönde de hareket edebilirler. Ayrıca değişik amaçlı yapı temelleri, malzeme çıkarılması, madenlerde yapılan yerüstü ve yeraltı kazıları ile ilgili oturmalar meydana gelmektedir.

Oturma sonucunda meydana gelen çekme ve basınç gerilmelerine bağlı olarak binaların duvar, kapı ve pencere köşelerinde çatlaklar oluşur. Oturma ve çökmeler bu faktörlerin biri veya birkaçının etkisiyle oluşabilir. Bu nedenle yapılaşmada gerekli hesapların yapılması, tedbirlerin alınması gerekir.

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

Yapılan arazi gözlemleri ve laboratuar çalışmaları ile şu sonuçlara varılmıştır.

1.Yapılan arazi incelemesinde, bina temelini altere kumtaşları oluşturmaktadır. Zeminde indikçe daha sağlam olacaktır.

2.Laboratuar deney sonuçlarına göre Taşıma gücü qa:10 Kg/cm² , zemin emniyet gerilmesi ise qem=3 Kg/cm² olarak alınması uygundur.

3.İncelenen alan İmar ve İskan Bakanlığının deprem haritasına göre 3. derece deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. İnşaat projelendirilmesinde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.

4.Bölgede heyelan ve kaya düşmesine sebep olacak bir aktiviteye rastlanmamıştır. Temelin yer altı ve yer üstü sularından korunması sağlanmalıdır.

6.İmarında yapılması düşünülen binanın zemin taşıma gücünün qa:10 Kg/cm² olarak alınması önerilmektedir. Yer altı su varlığı durumunda bu değerin yarısı alınmalıdır.

7.İnceleme alanında sel ve su baskınına sebep olacak bir etkenle karşılaşılmamıştır.

8.Temel hesaplarında kullanılacak zemin taşıma güçleri yatay ve düşey yükler için emniyetli taşıma yükleri anlık yükleme ( deprem, fırtına, sel vb.)hallerinde % 50 oranında arttırılabilir.

9.Temel kazı ve yapım çalışmalarının kuru mevsimde yapılmasını ve temellerin kazıyı takiben hemen inşa edilmesine gayret gösterilmesini tavsiye ederiz. Temel kazılarının bitiminde, temel alt kotuna gelinmesine rağmen yumuşak veya gevşek malzeme ile karşılaşıldığı takdirde kazıya devam edilerek bu malzemeler kaldırılmalı kaldırılan malzemeler yerine granüler malzeme ile sıkıştırılarak temel alt kotuna kadar doldurulmalıdır.

10.   Önemle üzerinde durulması gereken konu yapının aynı tip zemine oturmasıdır. Temel tipi yapı yüksekliğine bağlı olarak sürekli (mütemadi) veya radye temel olarak seçilebilir. Aksi takdirde farklı oturma ve taşıma gücü kriterleri devreye gireceğinden yapıda sıva çatlakları ve herhangi bir yer hareketinde farklı tepkiler meydana gelebilmektedir.

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR

Yılmaz, A. Ve Özer, S., 1984; Kuzey Anadolu Bindirme Kuşağının Akdağmadeni (Yozgat) ile Karaçayır (Sivas) Arasındaki Bölümünün Temel Jeoloji İncelemesi ve Tersiyer Havzasının Yapısal Evrimi, Ketin Sempozyumu

Yılmaz, A., Uysal, Ş., Bedi, Y., Yusufoğlu, H., Havzaoğlu, T., Ağan, A., Göç, D. Ve Aydın, N., 1995; Akdağ masifi ve Dolayının Jeolojisi, MTA dergisi

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü (1996): Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Ankara

İÇİNDEKİLER

1.GİRİŞ

2. ÇALIŞMA ALANININ TANITILMASI

2.1. COĞRAFİ KONUM VE MORFOLOJİ

2.2. İMAR DURUMU

2.3. AFET DURUMU

2.4. DEPREM DURUMU

3. JEOLOJİ

3.1. GENEL JEOLOJİ VE TEKTONİK

3.1.1. GENEL JEOLOJİ

3.1.2. TEKTONİK

4.  SU DURUMU

4.1. YERALTI VE YER ÜSTÜ SULARI

4.2. İÇME VE KULLANMA SUYU

5. YAPILAN ÇALIŞMALAR

5.1. ARAZİ ÇALIŞMALARI VE NUMUNE ALIMI

5.2. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI

5.2.1. KESME KUTUSU DENEYİ

6. ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ

6.1. TAŞIMA GÜCÜ

6.2. HESAPLAMALAR

7. OTURMA DURUMU

8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

9. YARARLANILAN KAYNAKLAR

YOZGAT İLİ

MERKEZ

AŞAĞI NOHUTLU MAH.

BELEDİYE HİZMET BİNASI

JEOLOJİK / ZEMİN ETÜD RAPORU

Hazırlayanlar

Gökhan KARAKOÇ                          Zeki HAÇKALI

Jeoloji Müh.                                     Jeoloji Müh.

ARALIK 2006

Yozgat

O N A Y

Yusuf BAŞER

Belediye Başkanı